(Manual on Marine Meteorological Services

(WMO No.558)(© 1990, World Meteorological Organization)

Appendix I-13より

国際海上気象磁気テープ（IMMT）のフォーマット

[IMMT-1バージョン]

要素番号	配置	記号	要素			記号化方法

1	1	iT	温度指示符			3:  0.1[℃]単位による観測

4:  0.5[℃]単位による観測

5:  1.0[℃]単位による観測

2	2-5	AAAA	年（協定世界時）		4桁 （例1999年:1999）

3	6-7	MM	月（協定世界時）		2桁 （例1月:01）

4	8-9	YY	日（協定世界時）		2桁 （例1日:01）

5	10-11	GG	観測時刻（協定世界時）		一番近い正時2桁

6	12	Qｃ	地球の四半球		WMO符号表3333

7	13-15	LaLaLa	緯度			度単位で10位,1位,0.1位の3桁

8	16-19	LoLoLoLo	経度			度単位で100位,10位,1位,0.1位の4桁

9	20		雲底高度(h)および視程(VV)	0:  h,VVともに目視観測

指示符			1:  hは測器観測,VVは目視観測

2:  h,VVともに測器観測

3:  hは目視観測,VVは測器観測

10	21	h	雲底高度			WMO符号表1600

11	22-23	VV	視程			WMO符号表4377

12	24	N	全雲量			8分雲量

WMO符号表2700.  9が使用できる

13	25-26	dd	真風向			10度単位に換算した風向

WMO符号表0877.  00,99が使用できる

14	27	iw	風速指示符			WMO符号表1855

15	28-29	ff	真風速			[knot]か[ｍ/s]単位で10位,1位の2桁とし,

100位は無視する.  [knot]単位使用時に

99[knot]を超えた場合はIwの指示符を変更

して[m/s]単位とする.

16	30	sn	気温符号			WMO符号表3845

17	31-33	TTT	気温			[℃]単位で10位,1位,0.1位の3桁

18	34	st	露点温度符号		0: 観測された露点温度が正または０

1: 観測された露点温度が負

2: 観測された露点温度が負で湿球が氷結している

5: 計算された露点温度が正または０

6: 計算された露点温度が負

7: 計算された露点温度が負で湿球が氷結している

19	35-37	TdTdTd	露点温度			[℃]単位で10位,1位,0.1位の3桁

20	38-41	PPPP	気圧			[hPa]単位で100位,10位,1位,0.1位の４桁

21	42-43	ww	現在天気			WMO符号表4677

22	44	W1	過去天気１			WMO符号表4561

23	45	W2	過去天気２			WMO符号表4561

24	46	Nh	下層・中層雲量		下層雲（下層雲がなければ中層雲）の8分雲量

WMO符号表2700

25	47	CL	下層雲の状態		WMO符号表0513

26	48	CM	中層雲の状態		WMO符号表0515

27	49	CH	上層雲の状態		WMO符号表0509

28	50	sn	海面水温符号		WMO符号表3845

29	51-53	TwTwTw	海面水温			[℃]単位で10位,1位,0.1位の3桁

30	54		海面水温観測法		0: 採水バケツ法

1: インテイク法

2: 曳航型抵抗温度計

3: 外板付着型抵抗温度計

4: 導水管法

5: 放射温度計

6: ベイトタンク法

7: その他

31	55		波浪観測法			  0: 風浪,うねりの両方を目視観測

船舶搭載	  1: 風浪,うねりの両方を測器観測

の	  2: 風浪は測器観測,うねりは目視観測

波浪計	  3: その他の測器観測,目視観測の組み合わせ

4: 風浪,うねりの両方を測器観測

ブイ	  5: 風浪は測器観測,うねりは目視観測

6: その他の測器観測,目視観測の組み合わせ

その他	  7: 風浪,うねりの両方を測器観測

の測器	  8: 風浪は測器観測,うねりは目視観測

システム	  9: その他の測器観測,目視観測の組み合わせ

32	56-57	PwPw	風浪の周期			秒単位

33	58-59	HwHw	風浪の波高			0.5[m]単位に換算した波高

（例 ¼[m]未満:0, 3½[m]:07, 7[m]:14, 11½[m]: 23）

34	60-61	dw1dw1	うねり1			10度単位に換算した方向

（1番目に波高の高いうねり）	WMO符号表0877.  00,99が使用できる

の方向			空欄: 観測せず

35	62-63	Pw1Pw1	うねり1の周期		秒単位, 99が使用できる

36	64-65	Hw1Hw1	うねり1の波高		0.5[m]単位に換算した波高

37	66	Is	船舶の着氷の種類		WMO符号表1751

38	67-68	EsEs	船舶の着氷の厚さ		[cm]単位で10位,1位の2桁

39	69	Rs	船舶の着氷速度		WMO符号表3551

40	70		観測資料収集源		  0: 不明

1: 船舶気象観測表

国内	  2: 船舶気象報

3: 出版物

4: 船舶気象観測表

国際交換	  5: 船舶気象報

6: 出版物

41	71		観測所種別			0: 不明

1: 甲種国際観測通報船舶

2: 乙種国際観測通報船舶

3: 丙種国際観測通報船舶

4: 自動気象観測所またはブイ

5: 定置海上観測所

6: 沿岸観測所

7: 航空機

8: 人工衛星

9: その他

42	72-78		船舶呼出符号（コールサイン）	船舶のコールサインまたは他の識別

7文字 72-78カラム

6文字 72-77カラム

5文字 72-76カラム

4文字 72-75カラム

3文字 72-74カラム

43	79-80		WMO国籍コード		WMOによって決められた番号

44	81		予備

45	82		資料品質管理指示符		0: 品質管理していない

1: 手動品質管理のみ

2: 自動品質管理のみ（時系列チェック含まず）

3: 自動品質管理のみ（時系列チェック含む）

4: 手動および自動品質管理

（軽度: 時系列チェックを含まない）

5: 手動および自動品質管理

（軽度: 時系列チェックを含む）

6: 手動および自動品質管理

（高度: 時系列チェックを含む）

7-8: 使用しない

9: 国内仕様による品質管理システム

46	83	iX	天気指示符			1: 手動

4: 自動（現在天気,過去天気に

WMO符号表4677と4561を使用）

7: 自動（現在天気,過去天気に

WMO符号表4680と4531を使用）

47	84	iR	降水観測の有無指示符		WMO符号表1819

48	85-87	RRR	降水量			WMO符号表3590

49	88	tR	降水期間			WMO符号表4019

50	89	sw	湿球温度符号		0: 観測された湿球温度が正または０

1: 観測された湿球温度が負

2: 観測された湿球温度が負で湿球が氷結している

5: 計算された湿球温度が正または０

6: 計算された湿球温度が負

7: 計算された湿球温度が負で湿球が氷結している

51	90-92	TbTbTb	湿球温度			[℃]単位で10位,1位,0.1位の3桁

52	93	a	観測時前3時間の気圧変化傾向	WMO符号表0200

53	94-96	ppp	観測時前3時間の気圧変化量	[hPa]単位で10位,1位,0.1位の3桁

54	97	Ds	船舶の進路			WMO符号表0700

55	98	vs	船舶の平均速度		WMO符号表4451

56	99-100	dw2dw2	うねり2			10度単位に換算した方向

（2番目に波高の高いうねり）	WMO符号表0877.  00,99が使用できる

の方向			空欄: 観測せず

57	101-102	Pw2Pw2	うねり2の周期		秒単位.  99が使用できる

58	103-104	Hw2Hw2	うねり2の波高		0.5[m]単位に換算した波高

59	105	ci	海氷の密接度または配列	WMO符号表0639

60	106	Si	海氷の発達過程		WMO符号表3739

61	107	bi	陸氷			WMO符号表0439

62	108	Di	主要な氷の縁の方位		WMO符号表0739

63	109	zi	氷の現状と前３時間の		WMO符号表5239

状態の変化

64	110		FM13のバージョン		0: FM 24-Ⅴより前のバージョン

（即時通報データの場合の電文形式）	1: FM 24-Ⅴ

2: FM 24-Ⅵ Ext.

3: FM 13-Ⅶ

4: FM 13-Ⅷ

5: FM 13-Ⅷ Ext.

6: FM 13-Ⅸ

7: FM 13-Ⅸ Ext.

8: FM 13-Ⅹなど

65	111		IMMTのバージョン		0: IMMT（前のバージョン）

1: IMMT-1（現在のバージョン）

2: IMMT-2（次のバージョン）

3: IMMT-3など

66	112	Q1	雲底高度(h)の品質管理指示符	0: この要素に対しては品質管理を行なっていない

1: 品質管理済み 要素の値は正しい

2: 品質管理済み 他の要素と矛盾がある

3: 品質管理済み 要素の値に疑問がある

4: 品質管理済み 要素の値に誤りがある

5: 要素の値は品質管理の結果修正されている

6-8: 予備

9: 要素の値はない（観測していない、欠測等）

67	113	Q2	視程(VV)の品質管理指示符	同上

68	114	Q3	雲(要素番号12,24-27)

の品質管理指示符		同上

69	115	Q4	風向(dd)の品質管理指示符	同上

70	116	Q5	風速(ff)の品質管理指示符	同上

71	117	Q6	気温(TTT)の品質管理指示符	同上

72	118	Q7	露点温度(Td Td Td)

の品質管理指示符		同上

73	119	Q8	海面気圧(PPPP)

の品質管理指示符		同上

74	120	Q9	天気(要素番号21-23)

の品質管理指示符		同上

75	121	Q10	海面水温(Tw Tw Tw)

の品質管理指示符		同上

76	122	Q11	風浪の周期(Pw Pw)

の品質管理指示符		同上

77	123	Q12	風浪の高さ(Hw Hw)

の品質管理指示符		同上

78	124	Q13	うねり(要素番号34-36, 56-58)

の品質管理指示符		同上

79	125	Q14	降水(iRRRRtR)

の品質管理指示符		同上

80	126	Q15	気圧変化傾向(a)

の品質管理指示符		同上

81	127	Q16	気圧変化量(ppp)

の品質管理指示符		同上

82	128	Q17	船舶の進路(Ds)

の品質管理指示符		同上

83	129	Q18	船舶の速度(vs)

の品質管理指示符		同上

84	130	Q19	湿球温度(Tb Tb Tb)

の品質管理指示符		同上

85	131	Q20	船舶の位置(要素番号6-8)

の品質管理指示符		同上